TP VPN SITE TO SITE IPSEC

# Pré requis

2 machines 2016 avec interface graphique (expérience utilisateur) et 2 PFSENSE avec les precos suivantes

- W2016_1 , 3 Proc virtuels, 1024 Mo de Ram, sur Switch privé LAN1, IP 192.168.10.2/24

- W2016_2 , 3 Proc virtuels, 1024 Mo de Ram, sur Switch privé LAN2, IP 192.168.11.2/24

- PFSENSE1, 3 proc virtuels, 800 Mo de Ram, LAN sur Switch privé LAN1 Adresse 192.168.10.1/24, WAN sur Switch Privé WAN, Adresse WAN 10.0.0.1/24

- PFSENSE2 3 Proc virtuels, 800 Mo de Ram, LAN sur Switch privé LAN2 Adresse 192.168.11.1/24, WAN sur Switch Privé WAN, Adresse WAN 10.0.0.2/24

Conseils HyperV

Boot order

Serveur 150 Go

Pfsense désactiver le boot secure

PFSENSE vous avez oublier une carte reseau avant l’install….  Choix 4 reset conf PFSense

L’ensemble de l’infra est en réseau isolé, vous n’aurez pas d’accés à internet

Pour les serveurs utilisez la commande sconfig pour effectuer le paramétrage IP

Si vous êtes en hyperv, tout en generation 2 en désactivant pour les PFSENSE le boot secure

Cette conf fonctionne sur ma surface qui possède 8 Gb de ram, donc sauf si vous avez moins de 8 Gb de Ram cela doit fonctionner, la preuve sur ma surface 4 i5  8 Gb 256 SSD

Voici un schéma basique de l’infra

# Référence CISCO

# TACHES A EFFECTUER

DEBLAECKER JEREMY __________________________________

N’oubliez pas de renommer le doc avec vos noms et prénoms

Mettre un screen de votre progression à chaque tache directement sur ce document

## Suppression des tables de routage

Sur chaque PFSENSE supprimer ou désactiver les tables de routage du précédent TP

## Vérification de l’infra demandée

(Screen des VM +  adressage réseau)

## Test de connectivité

A partir de chaque serveur, tester la passerelle et l’ipwan du routeur, mettre un screen à chaque fois. Vérifier les règles de pare feu de PFSENSE le cas échéant.

Ping qui doivent fonctionner (screens)

SRV1 VERS PASSERELLE 1

SRV1 VERS IPWAN 1

SRV2 VERS PASSERELLE 2

SRV2 VERS IP WAN 2

Ping qui doivent échouer (screens)

SRV1 vers IP LAN SRV 2

SRV2 vers IP LAN SRV 1

SRV2 VERS IP WAN 1

SRV1 vers IPWAN 2

## TRACERT

Faire pareil avec TRACERT

## METTRE EN PLACE EN SUIVANT LE TUTO ET EN UTLISANT L’ADRESSAGE IP DE CE TP, UN VPN IPSEC SITE TO SITE entre les 2 routeurs

PFSENSE1

PFSENSE2

## TEST DE DECONNEXION

Déconnecter le VPN SITE TO SITE, faire un ping du SRV 1 à partir du SRV2

Que constatez vous ?

(screen *************************************)

## PARTAGE SMB

A partir du serveur 1, dans l’explorateur tapez :

\\IP DU SRV 2\C$

Que constatez vous ?

(screen *************************************)

## TEST DE CONNECTIVITE

Ping qui doivent réussir (screens)

SRV1 vers IP LAN SRV 2

SRV2 vers IP LAN SRV 1

Faire de même avec TRACERT

# ATTENTION

Attention, il faut désactiver la RFC 1918 pour ce TP

PFSENSE INTERFACE WEB PFSENSE

Login admin

Mdp pfsense

GESTIONNAIRE DE SERVEUR Désactiver la configuration renforcée d’IE